(* START *)

IF X0 AND X0 <> OldX0 THEN

Run := TRUE;

State := 0;

END_IF;

(* STOP *)

IF X1 AND X1 <> OldX1 THEN

Run := FALSE;

END_IF;

IF Run THEN

Y2 := TRUE;

CASE State OF

0: (* Ürün bekleniyor *)

Y0 := TRUE;

Y1 := FALSE;

IF X2 AND X2 <> OldX2 THEN

Y0 := FALSE;

Counter := 0;

State := 1;

END_IF;

1: (* Baskı yap *)

Y1 := TRUE;

Counter := Counter + 1;

IF Counter >= 200 THEN

Y1 := FALSE;

PrintCount := PrintCount + 1;

State := 2;

END_IF;

2: (* Baskı tamamlandı *)

IF PrintCount >= 10 THEN

Run := FALSE;

Y3 := TRUE;

ELSE

Y0 := TRUE;

State := 0;

END_IF;

END_CASE;

ELSE

Y0 := FALSE;

Y1 := FALSE;

Y2 := FALSE;

END_IF;

OldX0 := X0;

OldX1 := X1;

OldX2 := X2;